Билет № 1

ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Центр оценки квалификации

АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕНТРА ПО ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

№ _____от ________

109544, г. Москва, Большая Андроньевская ул., 17,  тел. (495) 500-51-98 (доб. 419), e-mail: ntc@oaontc.ru

| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ теоретического этапа профессионального экзамена по оценке квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональная квалификация: |  |  |  | «Слесарь по техническому обслуживанию механического оборудования подъемных сооружений», Уровень квалификации 4 |  |  |  |  |  |
| Профессиональный стандарт: |  |  |  | «Работник по эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъемных сооружений», Приказ Минтруда России от от 21.12.2015 № 1062н, Номер в реестре профессиональных стандартов 674 |  |  |  |  |  |
| Фамилия Имя Отчество соискателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения задания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата ________ |  |  | Время на выполнения – не более 45 мин. |  |  | Начало ______ |  | Окончание _____ |  |
| Вы можете воспользоваться: |  |  |  |  | Плакатами, нормативно-технической документацией, канцелярскими принадлежностями. Возможно применение компьютерных средств для проведения тестирования. |  |  |  |  |
| Экзаменационный билет №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № задания |  | Содержание задания |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание основных причин неполадок, методов и способов проверки состояния, а также дефектации узлов и механизмов подъемных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | При каком осевом или радиальном люфте следует отрегулировать опорно-поворотное устройство подъемного сооружения? 1) более 2 мм; 2) более 5 мм; 3) более 3 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Какие возможные причины могут вызвать нагрев двигателя механизма передвижения? 1) неисправен крановый путь, изношены ходовые колеса; 2) различная частота вращении колес ходовых тележек; 3) чрезмерно затянута замыкающая пружина тормоза; 4) слабо затянуты болты крышек уплотнений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание требований к составу работ по техническому обслуживанию и ремонту, приведенных в руководстве (инструкции) по эксплуатации обслуживаемых подъемных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Какие виды технического обслуживания предусмотрены для подъемных сооружений? 1) контрольный осмотр (КО), ежедневное техническое обслуживание (ЕТО), регламентированное техническое обслуживание (РТО); 2) ежесменное техническое обслуживание (ЕО), техническое обслуживание (ТО), сезонное обслуживание (СО); 3) заводское техническое обслуживание (ЗТО), периодическое техническое обслуживание (ПТО), неплановое техническое обслуживание (НТО). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Что является критерием положительной оценки концевых выключателей при периодическом осмотре электротали? 1) таль останавливается, работает в противоположном направлении, пружина деформируется в допустимых пределах; 2) при срабатывании концевого выключателя крюковая подвеска начинает движение в противоположенную сторону; 3) время срабатывания концевого выключателя не превышает 3 сек. 4) крюковая подвеска останавливается на расстоянии более 75 мм от кожуха электротали. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Соотнесите рисунки из колонки I и название дефектов канатов из колонки II 1.; А. Выдавливание сердечника. 2.; Б. Местное увеличение диаметра каната. 3.; В. Перекручивание каната. 4.; Г. Залом каната. 5.; Д. Местное уменьшение диаметра каната. 6.; Е. Выдавливание проволок или расслоения прядей. 7.; Ж. Корзинообразная деформация. 8.; З. Перегиб каната. 9.; И. Раздавливание каната. 1. –; 2. –; 3. –. 4. –; 5. –; 6. –. 7. –; 8. –; 9. –. |  |  |  |
| Знание назначения, устройства и правил безопасного использования и хранения применяемых моделей механизированного, пневматического, электрического, слесарного, монтажного инструмента, контрольно-измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | С помощью какого нижеуказанного контрольно-измерительного прибора определяется износ или коррозия проволок стального каната подъемного сооружения? 1) микрометр; 2) металлическая линейка; 3) индикатор часового типа; 4) угломер механический; 5) радиусомер. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Какой длины должна быть рукоятка клинодержателя при работе клиньями или зубилами с помощью кувалд? 1) не менее 0,35 м; 2) не менее 0,5 м; 3) не менее 0,7 м; 4) не менее 0,8 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание технологического процесса ремонта, сборки и монтажа механического оборудования, методы и приемы выполнения слесарно-монтажных работ, ассортимента и назначения смазочных материалов, применяемых для смазки механического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | При каком условии слесарь-ремонтник может использовать для ремонтных целей грузоподъемную машину, управляемую с пола? 1) при наличии группы по электробезопасности не ниже II; 2) при прохождении специального инструктажа с последующей проверкой навыков по управлению машиной и обвязке (зацепке) грузов; 3) при наличии удостоверения машиниста крана (крановщика); 4) при прохождении переподготовки и повышения квалификации по направлению «подъемные сооружения». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Расположите в необходимой последовательности работы по установке нормального хода якоря электромагнита 1) Измеряют линейкой расстояние от наружного торца катушки электромагнита до наиболее удаленной внешней поверхности якоря в его нижней части 2) При таком регулировании тягу удерживают от проворачивания за квадратный хвостовик на ее конце. 3) Гайку 4 заворачивают до момента, когда она перестает упираться в рычаг, а конец тяги отжимает якорь электромагнита 4) Расконтривают гайки 2, 3 и 4, находящиеся на тяге 1. 5) Гайку 4 отвинчивают и отжимают с ее помощью тягу от заднего рычага 9. При этом якорь 6 электромагнита должен упереться в сердечник корпуса 5 электромагнита. 6) При расхождении результатов замера с расчетными данными необходимо отрегулировать отход якоря с помощью гайки 2. 7) Измеряют линейкой расстояние от наружного торца катушки электромагнита до наиболее удаленной внешней поверхности якоря в его нижней части (его результат должен быть равен сумме двух величин: ранее проведенного замера и величины установочного хода якоря Рус. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание назначения устройства и правил безопасной эксплуатации обслуживаемых подъемных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Впишите в ячейки цифры, которыми обозначены на чертеже соответствующие узлы (механизмы) крана мостового типа Наименование; № на схеме; Наименование; № на схеме. Концевая балка; Гибкий кабель для токоподвода к тележке крана. Крановая тележка; Проволока для подвески гибкого кабеля. Кабина крановщика; Механизм передвижения моста крана. Главная балка; Вспомогательный механизм подъема груза. Ходовые колеса; Площадка для обслуживания цеховых троллеев. Крановые рельсы; Главный механизм подъема груза. Механизм передвижения тележки. |  |  |  |
| 42 | На какую максимальную высоту при подъеме груза нужно предварительно поднять груз, чтобы проверить правильность строповки и надежность действия тормоза? 1) 400-500 мм 2) 200-300 мм 3) 300-350 мм 4) 350-400 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Допускается ли разворот груза руками? 1) допускается; 2) допускается при условии, что груз поднят на высоту не более 1000 мм; 3) допускается только для подачи груза в оконные проемы, на балконы и лоджии без специальных приемных площадок; 3) не допускается. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание основных требований электробезопасности, технических характеристик и особенностей электрооборудования и электроустановок; мер по предотвращению опасных последствий во время электротехнических работ. Знание основных требований пожарной безопасности, пожарной опасности осуществляемых технологических процессов и используемого оборудования, сигналов оповещения о пожаре, мест расположения средств пожаротушения, действий в случае возникновения пожара. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | В каком случае при работе на электродвигателе или приводимом им в движение механизме электродвигатель должен быть отключен? 1) в случае использования двухскоростного электродвигателя; 2) если работа на электродвигателе или приводимом им в движение механизме связана с прикосновением к токоведущим и вращающимся частям; 3) если работы на электродвигателе рассчитаны на длительный срок; 4) в случае работы на электродвигателе, способном к вращению за счет соединенных с ними механизмов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Какими первичными средствами пожаротушения необходимо обеспечить место проведения огневых работ? 1) только огнетушителем; 2) только ящиком с песком емкостью 0,5 м3 и двумя лопатами; 3) только ведром с водой; 4) огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, основных опасных и вредных производственных факторов, характерные для работы на высоте, зон повышенной опасности, машин, механизмов, приборов, средств, обеспечивающие безопасность выполнения работ на высоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Что должно быть сделано с оборудованием, механизмами, средствами малой механизации, ручным инструментом после окончания работы на высоте? 1) должны быть сняты с высоты; 2) должны быть разобраны и сданы по накладной; 3) должны быть переданы следующей смене; 4) должны пройти техническое обслуживание и быть сданы на склад. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Какие работы на высоте запрещается выполнять с переносных лестниц и стремянок? 1) работы на высоте более 5 м; 2) работы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей; 3) работы с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов. 4) ограничений в применении лестниц стремянок нет. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание технических средств (средств коллективной защиты, средств индивидуальной защиты), используемых для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | В каком виде наносится предупреждающая окраска на части грузоподъемных кранов, которые в процессе эксплуатации могут явиться источником опасности для лиц, находящихся на кране или в зоне его действия, а также представляющих опасность при транспортировании крана? 1) вертикальных полос черного и белого цвета; 2) вертикальной каймы шириной 50—100мм; 3) чередующихся полос желтого и черного цвета; 4) квадрата желтого цвета с каймой красного цвета. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Какие требования предъявляются к защитным каскам для работников, выполняющие работы на высоте? 1) внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть несъемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски. 2) внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть съемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски. 3) подбородочный ремень должен регулироваться по длине, способ крепления должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения и не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего. 4) подбородочный ремень должен регулироваться по длине, должен быть жестко прикреплен к каске, чтобы не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание места нахождения медицинской аптечки, умение оказывать пострадавшим первой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | В каких случаях из перечисленных накладывают кровоостанавливающий жгут? 1) носовое кровотечение; 2) большая кровопотеря (лужа крови диаметром более метра), независимо от типа кровотечения (венозное или артериальное); 3) венозное кровотечение; 4) ампутация пальцев кисти или стопы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Что категорически нельзя делать до прибытия спасательных служб, если ноги пострадавшего придавлены тяжелым предметом более 30 минут? 1) по возможности, наложить защитные жгуты, выше сдавливающего предмета; 2) поднимать сдавливающий ноги предмет; 3) предлагать обильное теплое питье; 4) предлагать для обезболивания 2-3 таблетки анальгина (при условии отсутствия аллергических реакций). |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Оценка результатов выполнения задания: |  | Результаты выполнения задания теоретического этапа профессионального экзамена считаются положительными при фактическом количестве набранных баллов не менее 16 - (не менее 80% правильных ответов). Один правильный ответ – 1 балл. |
| --- | --- | --- |
| Результат теоретического этапа экзамена | _________________ сдан/не сдан Эксперт: _________________ ______________________ _______ (подпись) (Фамилия, Инициалы) |  |
| С результатом экзамена ознакомлен соискатель: _________________ ______________________ ____ (подпись) (Фамилия, Инициалы) |  |  |

Билет № 1

ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Центр оценки квалификации

АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕНТРА ПО ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

№ _____от ________

109544, г. Москва, Большая Андроньевская ул., 17,  тел. (495) 500-51-98 (доб. 419), e-mail: ntc@oaontc.ru

| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ практического этапа профессионального экзамена по оценке квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональная квалификация: |  |  | «Слесарь по техническому обслуживанию механического оборудования подъемных сооружений», Уровень квалификации 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональный стандарт: |  |  | «Работник по эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъемных сооружений», Приказ Минтруда России от 21.12.2015 № 1062н, Номер в реестре профессиональных стандартов 674 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия Имя Отчество соискателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения задания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата _______ |  | Время на выполнения задания – не более 120 мин. |  |  |  | Начало _____ |  |  | Окончание ____ |  |
| Вы можете воспользоваться: |  |  | - Профессиональным стандартом «Работник по эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъемных сооружений»; - Технической документацией на подъемное сооружение; - Комплектом слесарного инструмента; - Комплектом измерительных средств (штангенциркуль, линейка, рулетка, наборы щупов); - Материалами, необходимыми для выполнения работ (растворитель, ветошь, смазка); - Средствами индивидуальной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |
| Экзаменационный билет № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задания практического этапа профессионального экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задания: |  |  | 1. Проверка и регулировка ленточного тормоза механизма подъема груза Критерии оценки: 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |
|  |  |  | 2. Проверка и регулировка ограничителя подъема крюка и сигнализатора крена. Критерии оценки: 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |
|  |  |  | 3. Устранение неисправности, связанной с повышенным перекосом крана, вследствие забегания одной из сторон крана. Критерии оценки: 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков поиска неисправностей или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |
| Оценочный лист с применением коэффициентов значимости критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Критерии оценки выполнения задания |  |  |  | Мах. баллы/% за хорошее выполнение |  | Коэффициент значимости (весовой коэффициент) (баллы/%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хорошо (100% от мах.) | удовл. (80% от мах.) |  | неуд. (0%) |
| 1 | Полнота и точность проверочных и регулировочных работ |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Полнота и точность проверочных и регулировочных работ |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка результатов выполнения задания: |  |  |  |  | Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов) |  |  |  |  |  |
| Результат практического этапа экзамена |  |  |  | _________________ сдан/не сдан Эксперт: _________________ ________________ _______ (подпись) (Фамилия, Инициалы) |  |  |  |  |  |  |
| С результатом экзамена ознакомлен соискатель: _________________ ______________________ (подпись) (Фамилия, Инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |